TRANSFORMER

LE LYCÉE

PROFESSIONNEL

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

1er semestre

Durée : 3H00

2nde MSPC

Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………….

Intervenir, Analyser (SADT) puis Piloter le S.A.P  MAINELEC

Mise en situation :

Le Système Automatisé de Production « Mainelec » permettant de déplacer des cartons est à l’arrêt. Un bon d’intervention demande de réaliser l’échange des galets tendeurs de la chaine de transmission, puis de remettre en service le S.A.P « Mainelec ».

Objectif :

L’élève doit être capable de participer à la consignation du S.A.P, de réaliser l’échange standard, d’analyser le fonctionnement et de remettre en service le « Mainelec ».

| Compétences | Indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pas de réussite ou non fait | Réussite partielle | Réussite totale avec aide | Réussite totale en autonomie |
| CC1 Compétence principale | L’organisation structurelle du S.A.P « Mainelec » est découverte. Les actigrammes et la fonction globale de l’analyse fonctionnelle SADT sont complétés. Les consignation/déconsignation sont réalisées correctement. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |
| CC4 Compétence découverte | La procédure d’échange standard des galets tendeurs est réalisée. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |
| CC3 Compétence présentée | Le pilotage du S.A.P en mode normal est réalisé. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |

Le S.A.P « Mainelec » simule le transport de cartons. Ce convoyage est réalisé par des rouleaux entrainés  par une chaine et un motoréducteur.

| ## BON D’INTERVENTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date : …………….. Temps alloué : 3h00 | Système Mainelec |  |
| Description |  |  |
| Vérifier la consignation du S.A.P « Mainelec » (pour une intervention en toute sécurité). Intervenir sur le S.A.P pour réaliser l’échange standard des galets tendeurs de la chaîne. Mettre en service le S.A.P « Mainelec ». Analyser le S.A.P « Mainelec » en utilisant la méthode SADT. |  |  |

ACTIVITE 1 :

CC1

Découvrir l’environnement du Mainelec :

Placer les différents éléments : – Réducteur –Rouleau – pignon –                          .             		   moteur  électrique – galet tendeur –  chaîne –

ACTIVITE 3 :

Réaliser la consignation:

CC1

Etape 1 :

Effectuer la consignation et Placer ses différentes étapes dans l’ordre :      …..– Réducteur – ;;   – IDENTIFIER – CONTROLER  – SEPARER – CONDAMNER –

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Réalisé par le professeur

Réalisé par le professeur

ACTIVITE 4 :

Echange standard des galets tendeurs 280:

CC4

Réaliser l’échange des galets tendeurs 280 en suivant la gamme :

2

Déposer le plexiglas 266

Démonter les 4 vis 267

Clé plate de 10

Manuellement

1

3

Outillage spécifique

Tourner 258 pour détendre la chaine

Tournevis plat

Dévisser la vis spécifique 281

4

Dévisser la vis spécifique 281

6

Tournevis plat

Manuellement

Déposer le galet supérieur 280

5

4

X2

5

X2

6

Monter le galet (neuf) 280 avec sa vis 281

Monter le galet (neuf) 280 avec sa vis 281

12

11

10

Tourner 258 pour tendre la chaine

Tournevis plat

Outillage spécifique

9

Positionner le plexiglas 266

Manuellement

Clé plate de10

Visser les 4 vis de fixation 267

8

Déposer le galet supérieur 280

7

Manuellement

Tournevis plat

ACTIVITE 5 :

Demande la déconsignation:

CC1

Demander la déconsignation du S.A.P « Mainelec ».

Déconsignation réalisée par le professeur

ACTIVITE 6 :

Mise en service du S.A.P  « Mainelec»:

CC3

Réaliser la mise en service  du S.A.P « Mainelec ».

ACTIVITE 7 :

La fonction globale du S.A.P  « Mainelec»:

CC1

Placer les différentes propositions pour compléter l’analyse fonctionnelle ci-dessous :

– Energie électrique 380 V– cartons en position finale  – Mainelec –  CONVOYER des cartons  – cartons en position initiale – Cy par Cy / Cy Continu –Tension de chaîne –

……………………………………

…………………………………………….

……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….…

……………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

A-0

E:

W:

R :

– Energie électrique 380 V– TRANSMETTRE la puissance – cartons en position finale  – Mainelec –  CONVOYER des cartons  – cartons en position initiale – Cy par Cy / Cy Continu– Tension de chaîne – GERER le système –  TRANSFORMER l’énergie –TENDRE la chaine –TRANSMETTRE la puissance – REDUIRE la vitesse –

…………………………………………………….

…………………………………………….

CC1

Compléter les actigrammes de la méthode SADT :

ACTIVITE 8 :

E:

W:

A1

…………………………………………………….

R :

………………………………………

………………………………………

Energie électrique

Armoire électrique

moteur

A2

………………………………………

………………………………………

Galet tendeur

A5

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………

…………………………………………….

……………………………………

…………………………………………….

………………………………………

………………………………………

…………………………………

A0

Réducteur

A3

Pignon

A4

A6

chaines

rouleaux

A7