TRANSFORMER

LE LYCÉE

PROFESSIONNEL

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

1er trimestre

Durée : 3H00

2nde PMIA

Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………….

Intervenir, Analyser (SADT) puis Piloter le S.A.P  BANC DE POMPES

Mise en situation :

Le Système Automatisé de Production « Banc de pompes » permettant de déplacer le fluide d’une cuve à l’autre est à l’arrêt. Un bon d’intervention demande de réaliser l’échange du joint de fixation du limiteur de pression, puis de remettre en service le S.A.P « Banc de pompes ».

Objectif :

L’élève doit être capable de participer à la consignation du S.A.P, de réaliser l’échange standard, d’analyser le fonctionnement et de remettre en service le « Banc de pompes ».

| Compétences | Indicateurs d’évaluation | Evaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pas de réussite ou non fait | Réussite partielle | Réussite totale avec aide | Réussite totale en autonomie |
| CC1 Compétence principale | L’organisation structurelle du S.A.P « Banc de pompe » est découverte. Les actigrammes et la fonction globale de l’analyse fonctionnelle SADT sont complétés. Les consignation/déconsignation sont réalisées correctement. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |
| CC4 Compétence découverte | La procédure d’échange standard du joint de limiteur est réalisée. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |
| CC3 Compétence présentée | Le pilotage du S.A.P en mode normal est réalisé. |  |  |  |  |
|  |  | 0% □ | 40% □ | 75% □ | 100% □ |

Le S.A.P « Banc de pompes » déplace le fluide d’une cuve à l’autre. Utilisable avec une pompe volumétrique ou centrifuge entrainée par un moteur électrique.

| ## BON D’INTERVENTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date : …………….. Temps alloué : 3h00 | Système Banc de pompes |  |
| Description |  |  |
| Vérifier la consignation du S.A.P « Banc de pompes» (pour une intervention en toute sécurité). Intervenir sur le S.A.P pour réaliser l’échange standard du et remettre en état le limiteur. Mettre en service le S.A.P « Banc de pompes ». Analyser le S.A.P « Banc de pompes » en utilisant la méthode SADT. |  |  |

ACTIVITE 1 :

CC1

Découvrir l’environnement du Banc de pompes :

Placer les différents éléments : – pompe – conduite aspiration – accouplement –                          .             – moteur électrique – limiteur de pression –  conduite refoulement –

ACTIVITE 3 :

Réaliser la consignation:

CC1

Etape 1 :

Effectuer la consignation et Placer ses différentes étapes dans l’ordre :      …..– Réducteur – ;;   – IDENTIFIER – CONTROLER  – SEPARER – CONDAMNER –

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Réalisé par le professeur

Réalisé par le professeur

ACTIVITE 4 :

Echange standard du joint plat 6:

CC4

Réaliser l’échange du joint de limiteur 6 en suivant la gamme :

2

Déposer le limiteur de pression

Démonter les 4 vis 12

Clé plate de 10

Manuellement

1

7,10,11,32,33,34,35

3

Manuellement

Retirer le joint 6 usagé

Manuellement

Positionner le joint 6 neuf

4

Serrer les 4 vis 12

6

Clé plate de 10

Manuellement

Mettre en place le limiteur de pression

5

7,10,11,32,33,34,35

4

X2

5

X2

6

ACTIVITE 5 :

Demande la déconsignation:

CC1

Déconsignation réalisée par le professeur

Demander la déconsignation du S.A.P « Banc de pompes ».

ACTIVITE 6 :

Mise en service du S.A.P  « Banc de pompes »:

CC3

Réaliser la mise en service  du S.A.P « banc de pompes ».

ACTIVITE 7 :

La fonction globale du S.A.P  « Banc de pompes »:

CC1

Placer les différentes propositions pour compléter l’analyse fonctionnelle ci-dessous :

– Energie électrique 380 V – fluide dans le cuve inférieure – marche sens 2  –  DEPLACER le fluide  – réglage pression de sortie – fluide dans la cuve supérieure – Banc de pompes –

…………………………………………….

W:

…………………………………………….

E:

…………………………………………………….…….

R :

…………………………………………………..

…………………………………………………..

A-0

……………………………………

…………………………………………….…

…………………………………………………

……………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………

– Energie électrique 380 V– TRANSMETTRE la puissance – fluide dans la cuve supérieure  – Banc de pompes –  DEPLACER le fluide  – STOCKER le fluide – marche sens 2 – réglage de pression – GERER le système –  LIMITER la pression de sortie – GUIDER le fluide – STOCKER le fluide – TRANSFORMER l’énergie –– GUIDER le fluide –

…………………………………………………….

…………………………………………….

CC1

Compléter les actigrammes de la méthode SADT :

ACTIVITE 8 :

E:

W:

A1

…………………………………………………….

R :

………………………………………

………………………………………

Energie électrique

Moteur

A2

………………………………………

………………………………………

Armoire électrique

………………………………………

………………………………………

Limiteur

A4

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Accouplement

A3

Cuve

inférieure

A0

Conduites

supérieures

A8

Pompe

A7

A6

Conduites

inférieures

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Cuve supérieure

A8

A5

………………………………………

………………………………………

…………………………………